프로그램을 이용한 전신 연습    HL5KY

카세트테이프와 프로그램의 비교

|  | 카세트 테이프 | 컴퓨터 프로그램 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용 방법 | 간편함 | 컴퓨터의 기본 지식 필요함 |  |
| 속도 조절 | 조절 불가 (대부분의 카세트) | 자유자재 |  |
| 반복 사용시 | 내용을 기억하기 때문에 학습효과가 떨어짐 | 내용을 마음대로 바꿀 수가 있음 |  |
| 독학 | 상급자에게 부탁해야 하며 송신이 불량한 음으로 연습하면 습관이 나빠짐 | 기본적인 내용만 알면 충분히 독학 가능. | HL5BTF HL5PWR DS5IPL |

프로그램 사용의 단점 보완

프로그램으로 학습시 가장 문제가 되는 것은 역시 컴퓨터에 익숙치 않은 사람들에게 복잡한 화면 구성이 문제가 됩니다. 어떤 키를 눌러서 어떻게 사용 해야하는지 알 수가 없기 때문입니다.

이것을 보완하기 위해서 아래와 같이 목적에 맞는 내용만 사용방법을 상세히 설명하므로써 컴퓨터에 대한 초보자도 쉽게 프로그램을 설치하고 사용할 수 있도록 하였습니다.

Super Morse 4.16 사용방법

모르스를 공부하기 위한 프로그램은 여러가지가 있습니다. SuperMorse, NuMorse, MorseAcademy등 여러가지가 있습니다만,여기서는 Super Morse ver4.16으로 설명하겠습니다.

본 프로그램은 WD5CID가 모든 권리를 가지고 있으며 상업적 목적으로 사용할 수 없습니다. 디스켓에는 본인(HL5KY)이 학습을 위한 ASCII file을 추가하였습니다.

1. 프로그램의 설치 방법

DOS창을 열고

디스켓을 A 또는 B의 플로피 드라이브에 넣고

INSTALL 을 입력한 후 엔터를 치면 자동 설치가 되고 프로그램이 실행됩니다.

첫 화면에서 화면에 글자가 깨진 것같이 보이는 수도 있는데,

이것은 영문모드가 되지 않는 것으로 프로그램 실행에는 지장이 없습니다.

화면 하단에 Enter User No. (0 - 9) : 1  이라고 나오면 그냥 엔터를 치고 실행합니다.

다음부터 실행할때는	1) DOS창에서 SM과 엔터를 치거나

2) Windows의 바탕화면에 만들어진 아이콘을

마우스로 누르면 실행이 됩니다.

2. 주요키

 각 화면에서 원하는 내용의 괄호속 알파벳만 치면 해당 내용으로 들어갑니다. 큰 단원에서 작은 단원으로 계속 들어가는 것입니다. 그리고 ESC(화면좌측상단)키를 치면 하나씩 단원을 빠져 나옵니다.

 ALT-H		키보드의 왼쪽아래에 있는 ALT키를 누른 상태에서 H키를 누르면 도움말 화면이 있습니다. (필요한 사람만 활용)

 HOME		키보드의 우측,화살표키 위쪽에 있는 키중에서 HOME키를 누르면 수퍼모르스에서 사용하는 여러가지 키의 설명이 있습니다. (필요한 사람만 활용)

 속도를 조절하는 방법 - 화면 아래의 왼쪽에 SS, CS, WS등의 속도 표시가 있는데 이것을 따로따로 조절할려면 복잡하므로 <F9>와 <F10>으로 한꺼번에 가감이 가능합니다. 컴퓨터의 종류(속도)에 따라 다르므로 컴퓨터에 맞게 조절을 합니다. 시계로 재어 보면 1분당 몇자호인지 알 수가 있습니다.

F1,F2(SS) - 부호와 부호의 간격 증감  EX) AMATEUR RADIO STATION 에서 A와 M의 간격

F3,F4(CS) - 부호자체의 속도 증감

F5,F6(WS) - 단어의 간격 증감 EX)AMATEUR RADIO STATION에서 AMATEUR과 RADIO의 간격

F9,F10 - SS,CS,WS를 한꺼번에 조절

참고로 각급수별 속도는 대략;

SS   CS   WS

3    5    4   3급 (분당 25부호)

4    6    5   3급 (분당 25부호)

5    7    6

6    8    7

7    9    8

8   10    9

8   11    9   1급 (분당 50부호)

9   12   10   1급 (분당 50부호)

3. 학습순서

3-1. 알파벳  및 숫자 익히기

첫번째 메뉴(Main Menu)에서

L (Learn Characters)을 선택하고,

그 다음 Menu에서 G (Groups)를 선택한 후 잠깐 기다리면

Select Groups(1-9) : 라고 나오는데 여기서 (설명: 1-9 사이의 조합에서 선택)

1을 누르고 엔터를 치면

Select  (1)Introduce Characters  (2) Drill :  라고 나오는데 여기서

I(또는 엔터)을 치면 알파벳을 송신합니다.

설명 : 알파벳  및 숫자,기호등을 9개 조합으로 나누어서 들려주기도 하고 연습도 할 수 있습니다.

9개의 조합은;

1 :  E  T  A  N  I  M

2 :  D  S  O  U  R  C

3 :  K  P  B  G  W  L

4 :  Q  H  F  Y

5 :  Z  V  X  J

6 :  1  2  3  4  5

7 :  6  7  8  9  0

8 :  .(마침표)  ,(쉼표)  ?(물음표)  /(슬래쉬)  -(하이픈)

9 :  BT  SK  AR  KN  AS

 추가설명 : Select  (1)Introduce Characters  (2) Drill : 에서 2번을 선택하면 컴퓨터가 송신한 부호를 맞추어야 하는 연습입니다.  해당 부호를 키보드로 입력하면 됩니다.

연습이 끝나면 <Esc>키를 여러 번 쳐서 첫화면(Main Menu)로 나갈 수 있습니다.

3-2. 모든 부호를 섞어서 연습하는 방법

첫번째 메뉴(Main Menu)에서

B (Build Speed)을 선택하고,

G (Groups)를 선택,

R (Random Groups)을 치고

C(또는 엔터)을 치면 알파벳을 송신합니다.

알파벳과 숫자를 5개씩 끊어서 송신하면서 화면에 송신한 내용을 보여줍니다.

화면을 보지 말고 종이에 적으면서 연습한 후 나중에 맞추어 보는 것이 좋습니다.

  - 시험을 위한 연습

첫번째 메뉴(Main Menu)에서

B (Build Speed)을 선택하고,

F (file)을 치면

파일명을 묻는 화면이 나옵니다.

C:\SM\A1. 과 엔터를 치고, (A1 다음에 콤마를 넣어야 함)

Send  <N>ormal  <R>everse 라고 물으면 그냥 엔터를 칩니다

VVV에 이어 <BT>가 나오고 본문이 나오면 받아 적습니다.

화면은 보지 말고 다 받고 난 후에 확인하는 것이 좋습니다.

.

준비되어 있는 파일은

짧은 문장으로 A0 - A9, B0 - B9 …… F0 - F9 까지 60개

긴 문장으로   X0 - X0, Y0- Y9, Z0 - Z9 까지 30개

3-4. 교신 준비를 위한 연습

  일반적인 교신의 내용을 들으면서 연습할 수 있습니다.

상당히 편리하므로 함께 넣어 두었음.

첫번째 메뉴(Main Menu)에서

B (Build Speed)을 선택하고,

F (file)을 치면

파일명을 묻는 화면이 나옵니다.

C:\SM\QSO.1 과 엔터를 치고,  (QSO.2  와  QSO.3  도 있음)

Send  <N>ormal  <R>everse 라고 물으면 그냥 엔터를 칩니다.

 실제 교신에서 호출부호의 수신이 가장 중요하기  때문에 여러가지의 호출부호를 섞어서 송신하도록 함. 이와 함께 이름이나 지명등도 익혀두면 상당히 편리하므로 함께 넣어 두었음.

첫번째 메뉴(Main Menu)에서

B (Build Speed)을 선택하고,

W (Words)을 치면

Type Words : regular  Ham  Calls  Signals  File  Quit  라고 나옵니다.

F (File)를 치면, 파일명을 묻는 화면이 나옵니다.

C:\SM\CALL.DX 와 엔터를 치면,

각국의 호출부호를 순서없이 섞어서 송신해 줍니다.

파일명을 물을 때 넣는 파일에 따른 내용은 다음과 같습니다.

CALL.DX   ->  원거리 나라들의 호출부호

CALL.JA    ->  일본의 호출부호

CALL.W    ->  미국과 호주,뉴질랜드의 호출부호

NAME.DX  ->  여러나라 사람들의 이름

NAME.JA   ->  일본사람들의 이름

NAME.W  ->  미국과 호주,뉴질랜드 사람들의 이름

QTH.DX   ->  여러나라의 지명

QTH.JA    ->  일본의 지명

QTH.W    ->  미국과 호주,뉴질랜드의 지명

위의 내용을 익히면 실제 교신에서 다소 수신이 안 되어도 해독이 쉽습니다.

예를 들어서 아랍계 사람과 교신할 때 이름이 J로 시작하고 AL로 끝났다면 JAMAL일 가능성이 많습니다.

3-5. 기타

컴퓨터에 익숙한 분들은 자신이 직접 에디터로 파일을 만들어서 연습할 수도 있고 가족중 다른사람에게 키보드를 두드려 달라고 해서 연습할 수도 있습니다.

좋은 성과 거두시길……  HL5KY

homepage : http://www.qsl.net/hl5ky